Inspección del arnés contra caídas

Fecha __________________________________   Sitio o lugar __________________________________

Nombre del trabajador __________________________________   Número o serie del arnés __________________________________

Número o serie de la cuerda de seguridad __________________________________   Persona competente (si lo revisó) __________________________________

Arnés

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Las cintas no tienen cortes, deshilachados, quemaduras ni daño por químicos | ☐ | ☐ | ☐ |
| Las cintas no están tiesas, vidriosas ni descoloridas | ☐ | ☐ | ☐ |
| Las costuras están completas, sin hilos jalados ni rotos | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los anillos en D no están doblados, rajados, oxidados ni gastados | ☐ | ☐ | ☐ |
| Las hebillas funcionan, no se resbalan y no tienen daño | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los ojillos y los retenes están en su lugar | ☐ | ☐ | ☐ |
| Las etiquetas están y se pueden leer | ☐ | ☐ | ☐ |
| La etiqueta o el registro de inspección está vigente | ☐ | ☐ | ☐ |

Cuerda de seguridad y conectores

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| La cuerda de seguridad o la línea de vida no tiene cortes, deshilachados ni quemaduras | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los ganchos y mosquetones cierran y se traban por completo | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los seguros y las trabas funcionan sin atorarse | ☐ | ☐ | ☐ |
| El absorbedor de impacto está completo y no se ha activado | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los herrajes no tienen grietas, óxido ni dobleces | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los equipos tienen la capacidad indicada y son compatibles entre sí | ☐ | ☐ | ☐ |

Antes de usarlo

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Se siguieron las instrucciones del fabricante para este equipo | ☐ | ☐ | ☐ |
| El equipo no se ha usado en una caída | ☐ | ☐ | ☐ |
| El punto de anclaje está identificado y es adecuado | ☐ | ☐ | ☐ |
| Hay un plan de rescate para este trabajo | ☐ | ☐ | ☐ |
| Se revisó si se necesita protección contra caídas, según OSHA 1926.501 | ☐ | ☐ | ☐ |
| Todo equipo del que tenga duda se saca de servicio | ☐ | ☐ | ☐ |

Defectos encontrados y acción tomada

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

¿Se sacó de servicio?  ☐ Sí   ☐ No        Reportado a ______________________

Firma del inspector __________________________________   Fecha __________________________________

Revisión del supervisor __________________________________   Fecha __________________________________

Un punto de partida. Adáptelo a su equipo, a sus procedimientos y a las reglas que le aplican. Plantilla gratis de portalbaseai.com/es