Lista de revisión de la plataforma elevadora

Fecha __________________________________   Hora __________________________________

Sitio o lugar __________________________________   Nombre del operador __________________________________

Tipo de máquina y número de unidad __________________________________   Lectura del horómetro __________________________________

Vuelta alrededor de la máquina

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| El piso de la plataforma, los barandales, los barandales intermedios y los rodapiés están en buen estado | ☐ | ☐ | ☐ |
| La compuerta o la cadena de entrada cierra y queda trabada | ☐ | ☐ | ☐ |
| El brazo, las tijeras y las secciones extensibles no tienen grietas, dobleces ni daños | ☐ | ☐ | ☐ |
| Las mangueras y los cilindros hidráulicos no tienen fugas | ☐ | ☐ | ☐ |
| Las llantas y los rines están en buen estado | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los estabilizadores se extienden y las bases están en su lugar | ☐ | ☐ | ☐ |
| Las calcomanías, la placa de capacidad y el manual de operación están y se pueden leer | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los puntos de anclaje para protección contra caídas están completos | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los niveles de batería, combustible y líquidos son correctos | ☐ | ☐ | ☐ |

Pruebe los controles

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Los controles de tierra funcionan | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los controles de la plataforma funcionan | ☐ | ☐ | ☐ |
| El paro de emergencia funciona en las dos estaciones | ☐ | ☐ | ☐ |
| El descenso de emergencia funciona | ☐ | ☐ | ☐ |
| El claxon, las alarmas y las luces funcionan | ☐ | ☐ | ☐ |
| La alarma de inclinación o de nivel funciona | ☐ | ☐ | ☐ |

Revise el área de trabajo

| Punto a revisar | Pasa | Falla | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| El piso está firme y parejo, sin hoyos ni desniveles | ☐ | ☐ | ☐ |
| Los peligros de arriba y las líneas eléctricas están identificados y se mantiene la distancia | ☐ | ☐ | ☐ |
| El área de abajo está cerrada con barreras o hay un guía en su lugar | ☐ | ☐ | ☐ |
| El viento y el clima están dentro de los límites de la máquina | ☐ | ☐ | ☐ |
| El operador está capacitado para esta máquina y lleva la protección contra caídas que se pide | ☐ | ☐ | ☐ |

Defectos encontrados y acción tomada

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

¿Se sacó de servicio?  ☐ Sí   ☐ No        Reportado a ______________________

Firma del inspector __________________________________   Fecha __________________________________

Revisión del supervisor __________________________________   Fecha __________________________________

Un punto de partida. Adáptelo a su equipo, a sus procedimientos y a las reglas que le aplican. Plantilla gratis de portalbaseai.com/es